2024.6.14

已完成differential_pair的仿真(大信号仿真-静态工作点，如下图)，以及采用电阻负载的矢量合成单元的大信号仿真。

目前Vb的范围：0.3V-0.85V(电流大小会随着Vb发生变化)。

采用理想DC电流源来为矢量合成单元提供漏极电流的电路(如下图)

此图将VDD增加至3V，同时Vin_CM和Vcont也增加，这样可以实现Ibias有更大的变化范围：Ibias<3.5mA。

待解决的问题：分析每一路吉尔伯特单元的增益，并应该得到每一路增益随Ibias的变化曲线。

2024.6.18

结合矢量合成原理分析，Vector summer是通过对I路和Q路信号幅度的权重进行调节得到不同的相移。

矢量合成电路电压增益公式：

本设计通过调节MOS管跨导来实现可变增益。

结合上述矢量合成原理与所要实现的精度为5.625°的6位相移。因此，I、Q两路的增益比需要满足90/5.625=16个状态，如下表所示：

| Deg | Gain | Deg | Gain | Deg | Gain | Deg | Gain |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0°/90° | 1/0 0/1 | 5.625 | 0.98/0.0965 | 11.25 | 0.98/0.195 | 16.875 | 0.95/0.288 |
| 22.5 | 0.92/0.38 | 28.125 | 0.92/0.492 | 33.75 | 0.8/0.5345 | 39.375 | 0.8/0.6565 |
| 45 | 0.71/0.71 | 50.625 | 0.6565/0.8 | 56.25 | 0.5345/0.8 | 61.875 | 0.492/0.92 |
| 67.5 | 0.38/0.92 | 73.125 | 0.288/0.92 | 78.75 | 0.195/0.98 | 84.375 | 0.0965/0.98 |

2024.7.1

上周利用理想电流源作为偏置，完成了Vector_summer的仿真，并进行了矢量合成功能验证。分析了偏置电流关于各VGA的增益变化与矢量合成单元在不同偏置电流下的移相性能。如下图所示：

通过分析发现，此种用电阻作为负载的VGA(Vector_summer)中各晶体管只有在偏置电流Ibias为2m-9mA时工作在饱和区。

并得到了该电路最上层晶体管(隔离管)关于Ibias的变化关系。

Gm随Ibias增加的范围在0m-7mA

下图为放大级晶体管跨导gm与Ibias的关系：

因此，现将整体电路仿真时，参数扫描范围设定为0m-7mA。

将3阶PPF正交信号发生器与VS单元相连，需要用DC_feed进行隔交流的作用，以防止交流小信号将直流偏置短路：

扫描两路偏置电流，分别从0mA扫至7mA，得到S参数仿真图像如下：

可以发现，在选取I+与Q+两路信号进行放大后，偏置电流从0mA扫至7mA能够实现0-90°的相移。（注：上两图中奇怪的曲线是两路偏置电流均为0时的情况，可以忽略不计）。

目前出现的问题：为什么S21表现出的结果这么差，插入损耗达到了-70dB，对于有源移相器来说非常奇怪。

下一步研究方向：设计电流阵列，实现64种不同状态所对应的偏置电流。

2024.7.2

进一步将电路进行优化，发现将差分输出用一个理想balun连接到term便可解决上面出现的S21很差的问题。

通过选择合适的偏置电流(尽量选择大的偏置电流)，便可实现S21在-20dB至-15dB之间。

此时电路仍然存在输入与输出端匹配较差的问题。

当将晶体管的尺寸作出如下改变时：

隔离级：W/L=40um/40nm

放大级：W/L=80um/40nm

隔离级：W/L=50um/40nm

放大级：W/L=80um/40nm

因此，将后续电路的晶体管按照如下尺寸设定：

隔离级：W/L=50um/40nm

放大级：W/L=80um/40nm

该电路的S11与S22如下：

原因是输入与输出端的电性元件较强：

通过对比，选择I_I=7mA，I_Q=0mA的状态作为初始相位。得到如下relative phase：

从上面的数据中选取合适的移相状态(20GHz)，使其满足5.625°，得到如下表格

| I_I(mA) | I_Q(mA) | Relative phase shifting° | Ideal Phase shifting° |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0.5 | 7.016 | 5.625 |
| 3.5 | 0.5 | 10.691 | 11.25 |
| 7 | 1.5 | 17.205 | 16.875 |
| 4.5 | 1.5 | 22.154 | 22.5 |
| 5.5 | 2.5 | 27.978 | 28.125 |
| 1.5 | 1 | 33.697 | 33.75 |
| 3.5 | 3 | 39.474 | 39.375 |
| 4.5 | 4 | 44.871 | 45 |
| 4.5 | 7 | 50.582 | 50.625 |
| 2.5 | 5 | 56.473 | 56.25 |
| 2.5 | 7 | 61.843 | 61.875 |
| 1.5 | 5.5 | 67.759 | 67.5 |
| 1 | 5 | 73.205 | 73.125 |
| 0.5 | 3.5 | 79.136 | 78.75 |
| 0.5 | 7 | 83.252 | 84.375 |
| 0 | 7 | 91.835 | 90 |

2024.7.8

1. 吉尔伯特单元

负载阻抗设置为450Ω，VDD为3V，共模输入为1.4V，开关晶体管为1V，宽长比设置为25um与50um。

在cadence中测量增益关于尾电流的关系：

在Ibias在[0m, 6.5mA]范围内最大可实现3.2的增益。

在ADS中进行parameter sweep得到：

2024.7.9

对于采用电阻负载的矢量合成单元，测量该电路的电压增益：Gain=(Voutp-Voutn)/vin。

该电路参数设置如下，增益变化范围在2.35-2.75之间。

控制总电流为8mA，得到当I路电流从0mA增加到8mA时，电路总电压增益的变化如上图所示。